ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH LAB04 - KIỂM TRA THIẾT KẾ SỬ DỤNG TESTBENCH

| HỌ VÀ TÊN: | NGUYỄN GIA BẢO NGỌC – 21520366 NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG AN – 21521810 NGUYỄN TRƯƠNG TIẾN ĐẠT – 21521946 |
| --- | --- |
| LỚP: | CE213.O11.2 |

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

HỒ NGỌC DIỄM

TP. HỒ CHÍ MINH – Tháng 11 năm 2023

MỤC LỤC

MỤC LỤC ẢNH	II

MỤC LỤC BẢNG	III

I. Mục tiêu .	1

II. Chuẩn bị thực hành.	1

III. Nội dung thực hành.	1

Câu1:	1

1.1 Thiết kế mạch:	2

1.2 Testbench:	3

Câu2:	6

2.1 Thiết kế mạch:	6

2.2 Testbench:	7

Câu3:	9

3.1 Thiết kế mạch:	9

3.2 Testbench:	11

Câu4:	15

4.1 Thiết kế mạch:	16

4.2 Testbench:	18

# MỤC LỤC ẢNH

Hình 1 – Tín hiệu điều khiển ALU	1

Hình 2 – Mạch RTL ALU 32bits	3

Hình 3 – Mô phỏng Testbench ALU 32bits	5

Hình 4 – Mạch RTL RegisterFile 32 thanh ghi 32bits	7

Hình 5 – Mô phỏng Testbench (Ghi dữ liệu vào RegisterFile)	9

Hình 6 – Mô phỏng Testbench (Đọc dữ liệu từ RegisterFile)	9

Hình 7 – Mạch RTL DataMemory (Đóng gói)	11

Hình 8 – Mạch RTL DataMemory	11

Hình 9 - Mô phỏng TestBench (Ghi dữ liệu vào DataMemory)	14

Hình 10 - Mô phỏng Testbench (Đọc dữ liệu ra từ DataMemory)	15

Hình 11 - Mô phỏng TestBench (Ghi dữ liệu vào DataMemory)	15

Hình 12 - Mô phỏng TestBench (Đọc dữ liệu ra từ DataMemory)	15

Hình 13 - Sơ đồ thiết kế single port RAM	16

Hình 14 - Mạch RTL single port RAM (Đóng gói)	17

Hình 15 - Mạch RTL single port RAM	18

Hình 16 - Mô phỏng RAM trên Quartus	18

Hình 17 - Mô phỏng Testbench single port RAM	19

# MỤC LỤC BẢNG

Bảng 1 – Code Verilog thiết kế ALU 32bits	2

Bảng 2 - Code Verilog Testbench cho ALU 32bits	5

Bảng 3 - Code Verilog thiết kế RegisterFile	7

Bảng 4 - Code Verilog Testbench cho RegisterFile	9

Bảng 5 - Code Verilog thiết kế DataMemory	10

Bảng 6 - Code Verilog Testbench cho DataMemory	14

Bảng 7 - Code Verilog thiết kế single port RAM	17

Bảng 8 - Code Verilog Testbench cho single port RAM	19

# I. Mục tiêu .

Sinh viên làm quen với việc kiểm tra thiết kế bằng phương pháp viết Testbench và sử dụng phần mềm ModelSim-Altera để kiểm tra thiết kế.

# II. Chuẩn bị thực hành.

- Sinh viên đọc trước và thực hành sử dụng phần mềm ModelSim-Altera trong file “huong dan su dung phan mem ModelSim-Altera.pdf”

- Sinh viên phải chuẩn bị các phần được yêu cầu trong mỗi câu của bài Lab và nộp vào đầu buổi học.

- Điểm bài chuẩn bị được tính vào điểm bài báo cáo của Lab.

# III. Nội dung thực hành.

## Câu1:

Sử dụng ngôn ngữ Verilog HDL, thiết kế bộ ALU 32-bit có các chức năng như bên dưới.

•  Viết testbench tạo giá trị cho các tín hiệu input và quan sát kết quả sử dụng các thủ tục $display và $monitor, chạy mô phỏng kiểm tra chức năng của thiết kế dùng phần mềm ModelSim-Altera.

Hình 1 – Tín hiệu điều khiển ALU

### 1.1 Thiết kế mạch:

- Code verilog:

module ALU_32bits ( S, A, B, M, S1, S0 ); //-------------------------------------------- output reg[31:0] S; input[31:0] A; input[31:0] B; input M; input S1; input S0; //-------------------------------------------- always @(A, B, M, S1, S0) begin case ({M, S1, S0}) 3'b000: S= ~A; 3'b001: S= A&B; 3'b010: S= A^B; 3'b011: S= A¦B; 3'b100: S= A+1; 3'b101: S= A+B; 3'b110: S= A-B; 3'b111: S= A-1; default: S=0; endcase end endmodule

Bảng 1 – Code Verilog thiết kế ALU 32bits

- Mạch RTL:

Hình 2 – Mạch RTL ALU 32bits

### 1.2 Testbench:

- Code Verilog:

`timescale 1ns/1ps module ALU_tb; //---------------------Input&Output----------------------- wire[31:0] result; reg[31:0] A; reg[31:0] B; reg M; reg S1; reg S0; //----------------------Unit under test ------------------ ALU_32bits alu ( result, A, B, M, S1, S0); //-----------------------Test session--------------------- initial begin //-------initialize inputs-------- A = 0; B = 0; M = 0; S1 = 0; S0 = 0; #100; //-------start test session-------- // Complement A A = 2003; {M,S1,S0} = 3'b000; #10; // AND A = 23; B = 11; {M,S1,S0} = 3'b001; #10; // XOR A = 1287753297; B = 4180349410; {M,S1,S0} = 3'b010; #10; // OR A = 2317406438; B = 3135331909; {M,S1,S0} = 3'b011; #10; // DEC A A = 371325184; B = 1234567; {M,S1,S0} = 3'b100; #10; // ADD A = 2702801948; B = 1482283675; {M,S1,S0} = 3'b101; #10; // SUB A = 3325974562; B = 2134989364; {M,S1,S0} = 3'b110; #10; // INC A = 1169671771; B = 123; {M,S1,S0} = 3'b111; #10; $display ("Test complete"); $finish; end // Monitor changes and display them initial begin $monitor("At time %t, A= %d, B= %d, opcode= %b%b%b, result= %d", $time, A, B, M, S1, S0, result); end endmodule

Bảng 2 - Code Verilog Testbench cho ALU 32bits

- Chạy mô phỏng trên ModelSim:

Hình 3 – Mô phỏng Testbench ALU 32bits

## Câu2:

Sử dụng ngôn ngữ Verilog HDL, thiết kế một tập gồm 32 thanh ghi, mỗi thanh ghi 4 byte. Tập thanh ghi (Register File) có các tín hiệu sau: ReadAddress1[4:0], ReadAddress2[4:0], WriteAddress[4:0], WriteData[31:0], ReadData1[31:0], ReadData2[31:0], ReadWriteEn(1: cho phép ghi, 0 : cho phép đọc) .

- Viết testbench tạo giá trị cho các tín hiệu input và chạy mô phỏng kiểm tra chức năng của thiết kế.

### 2.1 Thiết kế mạch:

- Code Verilog:

module RegisterFile( input CLK, input [4:0] ReadAddress1, input [4:0] ReadAddress2, input [4:0] WriteAddress, input [31:0] WriteData, output reg [31:0] ReadData1, output reg [31:0] ReadData2, input ReadWriteEn ); // Khai báo mảng thanh ghi reg [31:0] registers [0:31]; always @(posedge CLK) begin if (ReadWriteEn) begin // Write data into RegisterFile registers[WriteAddress] <= WriteData; ReadData1 <= 32'bz; // When write data, output read is unknown (32'bz) ReadData2 <= 32'bz; end else begin // Read data from RegisterFile ReadData1 <= registers[ReadAddress1]; ReadData2 <= registers[ReadAddress2]; end end endmodule

Bảng 3 - Code Verilog thiết kế RegisterFile

- Mạch RTL:

Hình 4 – Mạch RTL RegisterFile 32 thanh ghi 32bits

### 2.2 Testbench:

- Code Verilog:

`timescale 1ns/100ps module RegisterFileTestbench; reg CLK; reg [4:0] ReadAddress1, ReadAddress2, WriteAddress; reg [31:0] WriteData; reg ReadWriteEn; wire [31:0] ReadData1, ReadData2; RegisterFile dut ( .CLK(CLK), .ReadAddress1(ReadAddress1), .ReadAddress2(ReadAddress2), .WriteAddress(WriteAddress), .WriteData(WriteData), .ReadData1(ReadData1), .ReadData2(ReadData2), .ReadWriteEn(ReadWriteEn) ); integer i; // Set first value for input initial begin {CLK, ReadAddress1, ReadAddress2, WriteAddress, WriteData} = 0; end // Generate clock always #5 CLK = ~CLK; initial begin // Write data into RegisterFile for (i = 0; i <= 31; i = i + 1) begin repeat (1) @(posedge CLK) begin WriteAddress = i; ReadWriteEn = 1; //Set to write mode WriteData = $random; //Get random value for data end #10; // wait for a few clock cycles end // Read data from RegisterFile for (i = 0; i <= 30; i = i + 1) begin repeat (1) @(posedge CLK) begin ReadWriteEn = 0; // Set to read mode ReadAddress1 = i; ReadAddress2 = i + 1; end #10; // wait for a few clock cycles end // Stop simulation after a delay #100 $stop; end endmodule

Bảng 4 - Code Verilog Testbench cho RegisterFile

- Chạy mô phỏng trên ModelSim:

+ WriteData:

Hình 5 – Mô phỏng Testbench (Ghi dữ liệu vào RegisterFile)

+ ReadData:

Hình 6 – Mô phỏng Testbench (Đọc dữ liệu từ RegisterFile)

## Câu3:

Sử dụng ngôn ngữ Verilog HDL, hiện thức thiết kế bộ nhớ dữ liệu (Data Memory) dung lượng 1024 bytes có các tín hiệu sau: Address[9:0], WriteData[7:0], ReadData[7:0], WriteEn, ReadEn và viết testbench kiểm tra chức năng trên trên phần mềm mô phỏng ModelSim.

•  Viết testbench tạo giá trị cho các tín hiệu input và chạy mô phỏng kiểm tra chức năng của thiết kế.

### 3.1 Thiết kế mạch:

module DataMemory(ReadData, clk, WriteEn, ReadEn, WriteData, Address ); parameter DATA_WIDTH = 8; parameter ADDR_WIDTH = 10; output [DATA_WIDTH-1 : 0] ReadData; input clk; input WriteEn; input ReadEn; input [DATA_WIDTH-1 : 0] WriteData; input [ADDR_WIDTH-1 : 0] Address; reg [DATA_WIDTH-1:0] DataMemory[2**ADDR_WIDTH-1:0]; always @(posedge clk) begin if(WriteEn) DataMemory[Address] <= WriteData; end assign ReadData = (ReadEn) ? DataMemory[Address] : {(DATA_WIDTH){1'bz}}; endmodule

Bảng 5 - Code Verilog thiết kế DataMemory

- Mạch RTL:

Hình 7 – Mạch RTL DataMemory (Đóng gói)

Hình 8 – Mạch RTL DataMemory

### 3.2 Testbench:

`timescale 1ns/100ps module DataMemory_Testbench(); parameter DATA_WIDTH = 8; parameter ADDR_WIDTH = 10; wire [DATA_WIDTH-1 : 0] ReadData; reg clk; reg WriteEn; reg ReadEn; reg [DATA_WIDTH-1 : 0] WriteData; reg [ADDR_WIDTH-1 : 0] Address; integer i; // initial at start time = 0 initial begin {clk, WriteEn, ReadEn, WriteData, Address} = 0; end // generate clock width T = 10, Duty = 50% always #10 clk = ~clk; // instance module DataMemory DataMemory #( .DATA_WIDTH(DATA_WIDTH), .ADDR_WIDTH(ADDR_WIDTH) ) dmem_dut ( .ReadData(ReadData), .clk(clk), .WriteEn(WriteEn), .ReadEn(ReadEn), .WriteData(WriteData), .Address(Address) ); // generate testcase initial begin // write data into memory cells indexed from 1-50; for(i = 1; i <= 50; i = i + 1) begin repeat (1) @(posedge clk) begin #10 Address = i; WriteData = i; WriteEn = 1; end end // read data from memory cells indexed from 1-50; for(i = 1; i <= 50; i = i + 1) begin repeat (1) @(posedge clk) begin #10 Address = i; WriteEn = 0; ReadEn = 1; end end // write data into memory cells indexed from 50-100; for(i = 50; i <= 100; i = i + 1) begin repeat (1) @(posedge clk) begin #10 Address = i; WriteData = i; WriteEn = 1; ReadEn = 0; end end // read data from memory cells indexed from 50-100; for(i = 50; i <= 100; i = i + 1) begin repeat (1) @(posedge clk) begin #10 Address = i; WriteEn = 0; ReadEn = 1; end end #100 $stop; end endmodule

Bảng 6 - Code Verilog Testbench cho DataMemory

- Chạy mô phỏng trên ModelSim:

+ Write data from 1 to 50:

Hình 9 - Mô phỏng TestBench (Ghi dữ liệu vào DataMemory)

+ Read data from 1 to 50:

Hình 10 - Mô phỏng Testbench (Đọc dữ liệu ra từ DataMemory)

+ Write data from 50 to 100:

Hình 11 - Mô phỏng TestBench (Ghi dữ liệu vào DataMemory)

+ Read data from 50 to 100:

Hình 12 - Mô phỏng TestBench (Đọc dữ liệu ra từ DataMemory)

## Câu4:

Thiết kế một single port RAM đồng bộ read/write có sơ đồ như bên dưới:

Hình 13 - Sơ đồ thiết kế single port RAM

Biết rằng:

- clock: kích cạnh lên

- cs: chip_select

- wr_e = 1: cho phép ghi

- wr_e = 0: cho phép đọc

- oe: Output enable

- addr: address (7-bit → RAM 128 byte)

- data: kiểu inout 8-bit

Yêu cầu:

• Viết testbench để kiểm tra thiết kế theo mô hình quan sát dạng sóng bằng phần mềm ModelSim-Altera

• Viết testbench để kiểm tra thiết kế theo mô hình tự kiểm tra (Self-checking) bằng phần mềm ModelSim-Altera

### 4.1 Thiết kế mạch:

- Code Verilog:

module single_port_RAM ( data, clock, cs, wr_e, oe, addr ); //--------------------Input&Output port----------------------- parameter addr_width = 7; parameter data_width = 8; input clock; input cs; input wr_e; input oe; input [0:addr_width -1] addr; inout [0:7] data; reg[0:data_width-1] data_out; reg[0:data_width-1] ram[0:127]; //------------------------------------------------------------ assign data = (cs &&oe &&!wr_e) ? data_out : 8'bzzzzzzzz; always @(posedge clock) begin if (cs) begin if(wr_e) ram[addr]= data; else data_out = ram[addr]; end end endmodule

Bảng 7 - Code Verilog thiết kế single port RAM

- Mạch RTL:

Hình 14 - Mạch RTL single port RAM (Đóng gói)

Hình 15 - Mạch RTL single port RAM

- Mô phỏng trên Quartus:

Hình 16 - Mô phỏng RAM trên Quartus

### 4.2 Testbench:

- Code Verilog:

`timescale 1ns/1ps module RAM_tb (); //---------------------Input&Output----------------------- parameter addr_width = 7; parameter data_width = 8; reg clock; reg cs; reg wr_e; reg oe; reg [0:6] addr; wire [0:7] data; reg[0:7] data_in; integer i; //----------------------Unit under test ------------------ always #10 clock=~clock; assign data = (cs &!oe &wr_e) ? data_in : 8'bzzzzzzzz; single_port_RAM ram(data, clock, cs, wr_e, oe, addr); //-----------------------Test session--------------------- initial begin {cs, clock, wr_e, oe} = 0; for (i =0; i<10; i=i+1)begin @(posedge clock) addr= i; wr_e= 1; cs=1; oe=0; data_in= $random; end #10; clock=1; for (i =0; i<10; i=i+1)begin @(posedge clock) addr= i; wr_e= 0; cs=1; oe=1; end #10; $display ("Test complete"); $finish; end initial begin $monitor ("At time %t, Address= %d, Data_in= %d, Data_out= %d, cs= %b, wr_e= %b, oe= %b", $time, addr, data_in, data, cs, wr_e, oe); end endmodule

Bảng 8 - Code Verilog Testbench cho single port RAM

- Mô phỏng trên ModelSim:

Hình 17 - Mô phỏng Testbench single port RAM